附件：

成都市血液中心2024年地砖维保服务采购项目

- 一、项目内容：成都市血液中心2024年地砖维保服务采购项目

二、项目概况：本项目对成都市血液中心献血大厅、大讲堂等区域水磨石材地砖翻新保养。

三、技术要求

1、资质要求

供应商具备水磨石材地砖翻新保养相关资质，翻新保养经验丰富。

2、成品保护

在施工作业前必须开展成品保护，对施工区域周边墙壁、家具等进行现场保护。

2、清洁打磨

翻新保养前，对水磨石材地砖表面进行清理（去除石材地砖表面污渍），污渍清理干净后对水磨石材地砖进行打磨抛光。对于老化的水磨石材地砖，先进行表面修补，确保没有裂缝或色差，再使用水磨石打磨机，依次进行打磨并抛光，达到翻新亮度。

3、翻新打磨

采用补胶的方法对水磨石材地砖进行切缝、填缝处理，保证水磨石材地砖表面达到美观、完整的视觉效果。把水磨石材地砖表面打湿，用处理好的专业清洗剂倒入洗地机内，对水磨石材地砖表面进行打磨，打磨时从前往后，直线打磨。待水磨石材地砖表面干燥后，均匀涂刷专业磨石保护液至饱和吸收。

4、上釉抛光

使用专业高速封釉机，进行上釉处理。上釉完成后，让水磨石材地砖自然晾干或采用干抛的方式加速干燥。干燥后，直接抛至高光，以达到理想的光泽效果。

5、恢复现场

待水磨石材地砖维护保养处理结束，清理现场粉尘，施工现场周围恢复原状。

四、服务内容

1、服务时间

服务时间为接到采购人正式通知后5个工作日内完成，如需返工的，应当在3个工作日内完成。

2、服务地点

成都市血液中心

3、服务报价

| 序号 | 服务内容 | 服务面积（㎡） | 服务单价 最高限价（元） | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水磨石材地砖翻新 | 400 | 32.5 |  |  |
| 2 | 水磨石材地砖保养 | 1600 | 20 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |

备注：翻新面积及保养面积根据现场施工据实结算，翻新及保养总费用不超过总报价。

4、供应商在施工作业中若发现安全隐患或发生安全事故，应及时采取必要措施并及时通知采购人。若采购人发现供应商工作人员在施工作业中未做好安全措施或者存在安全隐患等相关问题，采购人有权要求供应商立即进行改正，供应商工作人员拒不改正的，采购人有权要求供应商停止工作。

5、施工作业完毕后，供应商负责清运产生的垃圾并将周边卫生打扫干净。洒落的废弃物等，由供应商安排人力清扫，否则产生的后果由供应商承担。供应商车辆、人员应服从采购人的指挥、管理和检查。供应商车辆途径路线若损坏地面井盖等，由供应商负责维修、恢复或赔偿。

6、地砖维保服务不得转包给他人，否则采购人有权终止合同，并不支付任何费用。

5.人员要求

（1）供应商负责地砖维保服务工具、人员的安排及管理，供应商全权负责服务期间的安全事项并承担相应安全责任，并对供应商现场工作人员采取必要的安全措施。

（2）供应商所用的设备等必须符合国家安全规定和要求，供应商工作人员在现场必须严格遵守采购人的各项安全制度和安全操作规程及消防管理规定，进场前配合办理相关手续。供应商现场施工作业人员至少4人。供应商严格按采购人安全要求，遵守第三方管理规定，同时供应商必须对每个作业区安排专职安全员，督查服务的全过程。

五、验收标准

| #### 成都市血液中心水磨石材地砖维保服务验收标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 序号 | #### 验收项目 | #### 验收标准 | #### 验收是否合格 | #### 备注 |
| #### 1 | #### 成品保护 | #### 对施工区域墙面、家具等进行现场保护 | #### □是 □否 |  |
| #### 2 | #### 抛光前清理 | #### 保养前对地面表面进行集中清理 | #### □是 □否 |  |
| #### 3 | #### 处理受损/污渍区域 | #### 首先对受损及污渍区域地面整理平整 | #### □是 □否 |  |
| #### 4 | #### 填缝/切缝处理 | #### 采用补胶方法进行填缝/切缝处理 | #### □是 □否 |  |
| #### 5 | #### 直线打磨 | #### 地面打湿后专业清洗，从前往后进行直线打磨 | #### □是 □否 |  |
| #### 6 | #### 晶面防护 | #### 采用晶面及配合结晶粉进行地面防护 | #### □是 □否 |  |
| #### 7 | #### 恢复现场清洁 | #### 对施工区域墙面、家具等现场恢复及清洁 | #### □是 □否 |  |

六、支付方式

一次性支付。按照《成都市血液中心水磨石材地砖维保服务验收标准》进行验收，所有项目经采购人验收合格后，供应商提供正式合法的有效发票，采购人收到发票后15日内向供应商支付合同费用的100%。

七、违约责任与解决争议的方法

若供应商服务完成后经采购人验收不合格，采购人有权责令供应商进行整改，供应商须无条件整改直至采购人验收合格为止，如经2次整改仍不合格，经采购人催告后仍未纠正违约行为的，采购人有权解除本合同，不予支付款项，并要求供应商支付合同总额30%的违约金，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。