附件：

成都市血液中心2024年LED显示屏采购项目

- 一、项目内容：成都市血液中心2024年LED采购项目

- 二、项目概况：为保证中心采供血业务正常开展，现拟购LED显示屏一批。预算31000.00元。

三、付款方式：合同签订后并收到乙方提供请款申请后，十五日内甲方向乙方预付合同总金额的80%；验收合格后十五日内，并收到乙方提供的等值合格发票后；甲方向乙方支付剩余合同金额。

四、技术要求

| 序号 | 品名 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED室内全彩模组 | 室内P1.86（刷新3840） | 1、像素点间距：≤1.8mm 单元板分辨率：≥14792 Dots 2、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项（提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告予以佐证） 3、像素构成：1R、1G、1B 4、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装 5、驱动方式：恒流驱动 6、控制方式：同步控制系统 7、维护方式：前后双向维护 8、整屏平整度≤0.04mm 9、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥99%（提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告予以佐证） 10、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 11、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 12、对比度≥8500：1 13、峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 14、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 15、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 16、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60（提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告予以佐证） 17、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL) 18、数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作； 19、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃ 20、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上（提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告予以佐证） 21、保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节 22、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²（提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告予以佐证） 23、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 24、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。 25、显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》 26、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 27、为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压¦V¦≤100V（提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告予以佐证） 28、为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求 29、为了保证产品质量，中标供应商应在签订合同前提供制造商原厂针对本项目的授权书与售后承诺函，否则取消供应商中标资格。 | 平方 | 3.7 |  |  | 含模组，磁铁，标配线材.备板1张 |
| 2 | 电源 | 40A | 具备防水散热功能提供厂商相关专利证书 | 批 | 1 |  |  |  |
| 3 | 视频处理器 | / | 1、支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 2、快速回传探测控制器显示信息，可回读出控制器的序号、名字、型号、输入视频信号信息，控制器输出网口连接接收卡的情况，控制器的固件版本信息，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 3、支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 4、支持亮度、色温调节，通过该控制器可调式显示屏的色域坐标显示不同坐标值色温;可任意改变0-255灰阶不同灰度值的亮度显示和色温，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 5、支持不同控制器之间备份，及同一控制器内不同网口之间的备份，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 6、不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 7、设备带有RTC芯片，支持视频控制器和接收卡端的加密管理，通过加密相关的协议实现授权日期内的形常显示，非授权日期无法正常显示。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 8、通过该控制器可调节显示屏色温值2000K-10000K;需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 为确保产品控制显示效果，需提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书 | 台 | 1 |  |  | 自带发送，带载260万像素 |
| 4 | 接收卡 | / | 1、视频输入，8bit 视频输入。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 色温调节，即饱和度调节，增强画面表现力。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 2、低亮高灰，通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 高帧率，配合帧率倍频可以输出最高 240Hz 画面，显示更流畅、减少拖影。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 3、亮色校正，8bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 4、箱体标序，可快速标示出对应网口的接收卡实际硬件连接序号，方便设置屏体的连接关系。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 5、箱体标定，可快速标示出选定的目标箱体，使箱体正面显示闪烁方框、同时改变箱体指示灯闪烁频率，方便前后维护。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 6、网口标序，不同网口和不同主控采用不同颜色显示，方便维护。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 7、一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 8、画面旋转，单箱体画面以 90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意面 角度旋转显示。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 9、数据组偏移，以数据组为单位进行画面的偏移，适用于简 单异形屏。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 任意抽行、抽列、抽点，任意抽行、抽列、抽点。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 10、快速升级和下 发校正系数，支持快速升级和快速发送校正系数。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 11、环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作,为证明网线冗余热备份功能的专业性。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 11、网线误码率侦测，检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 13、固件程序回读，支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 14、固件参数回读，支持可以回读接收卡的参数并保存到本地。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 15、模组构造，可以轻松点亮三角形、梯形、圆形、扇形及各种不规则形状的 LED 模组和箱体，应用于不同造型的 LED 显示屏。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 16、千兆网连接，支持千兆网，可通过网线直接连接 PC 端进行 调试和显示，无需发送卡。 17、3D 显示功能，支持 3D 显示功能。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 加密，支持接收卡加密和解密。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 18、亮度调节，通过亮度探头获取亮度值，通过调用多套芯片寄存器达到调亮度。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 19、低灰指定校正 系数，低灰指定校正系数。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 电源接口，接收卡电源接口与灯板电源接口一致(与灯板电源一致)无需单独配线，安装方便。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 20、指示灯，通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态.，可以判断，屏体工作状态，无需软件。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 21、阻燃，表面阻燃 V-0 级。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 22、工作温度，-25℃-75℃。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 23、存储温湿度，-40℃-125℃@0-95%RH。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； 24、电源防反接，支持电源防反接设计。需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商鲜章 | 张 | 12 |  |  | 带载8张 |
| 5 | 数据转换设备 | 1018GK | 1、具有共享缓存架构。交换能力≥56Gbps，转发率≥41Mpps 2、1000Base-T接口测试；100米传输距离内能正常工作，具有通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启。（提供国家认可的第三方检测报告） 3、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示；（提供有国家认可的第三方检测报告） 4、具有链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，具有SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN（提供有国家认可的第三方检测报告） | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 成品电源线3*2.5 | 0.6米 | RVV3*2.5 | 根 | 18 |  |  |  |
| 7 | 成品网线 | 0.8米 | 国标、六类 | 根 | 12 |  |  |  |
| 8 | 排线 | 0.6米-0.8米 | LED显示器专用排线 | 根 | 72 |  |  |  |

报价公司：

联系方式：

日期：