附件：

成都市血液中心2025年综合布线系统运维服务采购项目

- 一、项目内容：成都市血液中心2025年综合布线系统运维服务采购项目

- 二、项目概况：为确保成都市血液中心综合布线系统稳定运行，保障采供血事业高质量发展需求，现申请购买综合布线系统运维服务，预算4.6万元。

- 三、服务内容和要求：

- 1.服务内容

- （1）机房及配线间综合管理。包括配线架安装/拆除、理线架安装/拆除、机柜整理、网线安装/拆除、网络面板安装/拆除、光缆安装/拆除、交换机安装/拆除等。

（2）设备维修。供应商接到采购人通知后进行设备检查和维修（包括但不限于配线架、网络面板等）。

（3）零配件更换。如有需更换零配件情况，经采购人同意后进行更换。

- 零配件清单

| 序号 | 服务名称 | 技术参数要求 | 单位 | 单价（最高限价）（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布放双绞线缆 | （1）规格：六类非屏蔽 （2）敷设方式：管、槽内 | 米 | 12 |  |
| 2 | 布放双绞线缆（主材利旧） | - 规格：原线缆规格 - （2）敷设方式：管、槽内 | 米 | 2 |  |
| 3 | 拆除双绞线缆 | - 规格：原有线缆 - （2）敷设方式：拆除 | 米 | 1 |  |
| 4 | 布放光缆 | （1）规格：4芯 （2）安装方式：管、槽内 | 米 | 14 |  |
| 5 | 布放光缆 | （1）规格：8芯 （2）安装方式：管、槽内 | 米 | 17 |  |
| 6 | 布放光缆 | （1）规格：12芯 （2）安装方式：管、槽内 | 米 | 20 |  |
| 7 | 布放光缆 | （1）规格：24芯 （2）安装方式：管、槽内 | 米 | 23 |  |
| 8 | 布放光缆 | （1）规格：48芯 （2）安装方式：管、槽内 | 米 | 32 |  |
| 9 | 布放光缆（主材利旧） | - 规格：原线缆规格 - （2）敷设方式：管、槽内 | 米 | 4 |  |
| 10 | 拆除光缆 | - 规格：原有线缆 - （2）敷设方式：拆除 | 米 | 3 |  |
| 11 | 安装成品跳线 | - 规格：六类非屏蔽 - 类别：2米 | 条 | 36 |  |
| 12 | 安装成品跳线 | - 规格：六类非屏蔽 - 类别：3米 | 条 | 54 |  |
| 13 | 安装成品跳线 | - 规格：六类非屏蔽 - 类别：5米 | 条 | 72 |  |
| 14 | 安装成品跳线 | - 规格：六类非屏蔽 - 类别：10米 | 条 | 120 |  |
| 15 | 安装成品跳线（主材利旧） | - （1）规格：原有线缆规格 - （2）类别：原有线缆类别 | 条 | 17 |  |
| 16 | 现场制作跳线 | - （1）规格：六类非屏蔽 - （2）类别：按需 | 条 | 30 |  |
| 17 | 现场制作跳线（主材利旧） | - （1）规格：原线缆规格 - （2）类别：按需 | 条 | 20 |  |
| 18 | 拆除跳线 | - （1）规格：原线缆规格 - （2）类别：原线缆类别 | 条 | 6 |  |
| 19 | 安装配线架 | - 规格：六类24口非屏蔽 - 容量：24口 | 个 | 720 |  |
| 20 | 拆除配线架 | - 规格：原有规格 - （2）安装方式：拆除 | 个 | 144 |  |
| 21 | 安装理线架 | - 规格：1U - 容量：/ | 个 | 120 |  |
| 22 | 融接尾纤 | - 规格：单模/多模 - 模式：机械法 | 条 | 54 |  |
| 23 | 熔接光纤 | - （1）规格：单模/多模 （2）模式：机械法 | 芯 | 48 |  |
| 24 | 安装光缆终端盒 | （1）规格：24口 | 个 | 462 |  |
| 25 | 安装光缆接续盒 | （1）规格：两进两出防水 | 个 | 222 |  |
| 26 | 安装机柜、机架 | （1）规格：6u (高≥300mm)*(宽550mm)*(深400mm) （2）安装方式：壁挂 | 个 | 744 |  |
| 27 | 安装机柜、机架 | （1）规格：9u (高≥450mm)*(宽550mm)*(深400mm) （2）安装方式：壁挂。 | 个 | 960 |  |
| 28 | 安装机柜、机架 | （1）规格：12u (高≥600mm)*(宽550mm)*(深400mm) （2）安装方式：壁挂 | 个 | 2160 |  |
| 29 | 安装机柜、机架 | （1）规格：22u （高≥1200mm）*（宽600mm）*（深450mm） （2）安装方式：落地 | 个 | 2760 |  |
| 30 | 安装机柜、机架 | （1）规格：32u （高≥1600mm）*（宽600mm）*（深600mm） （2）安装方式：落地 | 个 | 3480 |  |
| 31 | 安装机柜、机架 | （1）规格：42u （高≥2000mm)*(宽600mm)*(深600mm) （2）安装方式：落地 | 个 | 5400 |  |
| 32 | 拆除机柜、机架 | - 规格：原规格 - 安装方式：拆除 | 个 | 216 |  |
| 33 | 安装信息插座 | - （1）规格：六类单口 - （2）安装方式：明装 | 个 | 102 |  |
| 34 | 安装信息插座 | - （1）规格：六类双口 - （2）安装方式：明装 | 个 | 162 |  |
| 35 | 安装信息插座 | - （1）规格：六类四口 - （2）安装方式：明装 | 个 | 294 |  |
| 36 | 拆除信息插座 | - 拆除信息插座 - （2）安装方式：拆除 | 个 | 4 |  |
| 37 | 安装塑料线槽 | - （1）规格：50mm宽及以下 - （2）材质：PVC - （3）安装方式：明装 | 米 | 25 |  |
| 38 | 安装金属线槽 | - 规格：50mm宽及以下 - 材质：金属 - （3）安装方式：明装 | 米 | 28 |  |
| 39 | 拆除线槽 | - 规格：原规格 - （2）安装方式：拆除 | 米 | 16 |  |
| 40 | 安装塑料线管 | - 规格：50mm宽及以下 - 材质：PVC - （3）安装方式：明装 | 米 | 26 |  |
| 41 | 安装金属软管 | - 规格：50mm宽及以下 - 材质：PVC - （3）安装方式：明装 | 米 | 18 |  |
| 42 | 机械打孔（洞） | - 规格：直径100mm以下 - 对象：砖、混凝土墙面 - （3）恢复方式：水泥砂浆 | 个 | 72 |  |
| 43 | 墙面凿（压）槽 | - 规格：直径50mm以下 - 对象：砖、混凝土墙面 - （3）恢复方式：水泥砂浆 | 米 | 36 |  |
| 44 | 线路巡检 | - 内容：测试线路通断、检查标识完整性、线路整理 - （2）对象：内、外网综合布线系统 | 次 | 432 |  |
| 45 | 上门费 | - / | 次/人 | 230 |  |
| 单价合计：XX元 |  |  |  |  |  |

- 备注：如遇清单之外的服务内容，经供应商报价后，按采购人市场询价的最低价执行，价格不超过本项目的预算金额。

- 报价公司：

- 联系人：                                  联系电话：

- 2.服务要求

- （1）响应时间：接到采购人通知后，供应商工作日内须在2小时内到达现场，节假日24小时内到达现场。

- （2）供应商每次提供服务后需要提供服务记录并由采购人签字确认。

- （3）供应商应在采购人指定的时间内对已损坏的设备配件进行维修、更换，确保设备正常运行，并提供维修清单。

- （4）供应商工作人员进行维护工作过程中应保证安全施工，遵守采购人规章制度，按章作业，发生安全事故由供应商负责。

- 四、商务要求

- 1.项目服务期限:本项目一采三年，合同一年一签，待验收合格后续签下一年度合同。

- 2.本项目价款包含材料费、服务费、上门费、运输费、税费等，完成维修并验收合格后供应商提供的合法、有效发票后，达到付款条件起15日内，据实按季度支付合同价款。