附件：

成都市血液中心2025年办公家具采购项目

- 一、项目内容：成都市血液中心2025年办公家具采购项目

- 二、项目概况：为维持中心正常运行，保障工作顺利开展，现申请购买2025年办公家具，预算3.88万元。

- 二、采购货物清单

- 详见附件。

- 三、交付标准

- 1.家具环保等级：材质选择E0或E1级板材（甲醛放量≤0.124mg/m³），符合GB 18580-2017要求；油漆或胶水符合GB 18581-2020中对VOC限量要求，提供第三方检测报告。

- 2.金属类：钢材厚度≥1.2mm（文件柜/办公桌支架），表面静电喷塑处理，耐腐蚀。

- 3.软体家具:海绵密度≥30kg/m³（高回弹），面料耐磨、符合GB 8624-2012 阻燃要求。

- 4.家具边缘无锐角，玻璃部件采用钢化玻璃（厚度≥5mm，3C认证）。

- 5.防火性能：办公场所家具符合GB 20286-2006要求。

- 四、供货方式

- 供应商根据采购人需求分批次供货。供应商应保证货物种类、规格、数量、质量符合要求。采购人按照约定标准验收货物，发现质量问题将拒收。交货周期为30天内，延期赔偿（供应商每延期1日，应按照0.1%合同金额的标准向采购人进行赔偿），质保期为一年内免费更换配件（如滑轮、升降支架等）。

- 五、付款方式

- 采购人分批次进货，以供货批次进行付款。采购人对每批次供货验收合格，收到供应商提供的合法、有效发票后15个工作日内付款。

- 附件：

成都市血液中心2025年办公家具采购项目报价表

| 序号 | 参考图片 | 货品名称 | 规格型号 | 材质说明 | 单位 | 单价限价（元） | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 办公桌 | 1500*750*760 | 1、基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 2、面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量≤0.124mg/m³，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB 18580-2017、GB/T15102-2017标准。 3、采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：1.5mm；甲醛释放量≤1.5mg/L。满足QB/T 4463-2013;GB 18580-2017标准。表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损。 4、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过50g/L±5g/L的氯化钠溶液（ph值6.5~7.2）连续喷雾240h，耐腐蚀不低于10级的“盐雾试验”，满足国家标准QB/T 3826-1999。 | 张 | 3000 |  |
| 2 |  | 办公椅 | 标准 | 1、面材：采用优质纺织面料，甲醛含量：未检出，径向撕破强力≥15N，纬向撕破强力≥15N，PH值4.0-9.4，干摩擦色牢度≥3级，燃烧性能合格；符合GB 18401-2010标准，GB/T 17591-2006标准。 2、基材: 曲木板:选用优质E1级曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3、辅料：优质高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵，符合GB/T10802-2006标准、GB 20286-2006标准，海绵的回弹率≥41%，拉伸强度≥123Kpa，伸长率≥140%，撕裂强度≥3.1N/cm,；燃烧性能-阻燃1级；热释放速率峰值≤224KW/㎡，平均燃烧时间≤10S，平均燃烧高度≤195mm,烟密度等级≤67，产烟毒性等级不低于ZA2。 4、气压棒：优质气压棒，升降7万次无损。 5、脚架：采用新型尼龙五星脚支撑，脚轮采用尼龙防爆双片轮，移动杂音小，耐磨性高。 | 把 | 800 |  |
| 3 |  | 文件柜 | 800*400*2000 | 1、基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 2、面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量≤0.124mg/m³，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB 18580-2017、GB/T15102-2017标准。 3、采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：1.5mm；甲醛释放量≤1.5mg/L。满足QB/T 4463-2013;GB 18580-2017标准。表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损。 4、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过50g/L±5g/L的氯化钠溶液（ph值6.5~7.2）连续喷雾240h，耐腐蚀不低于10级的“盐雾试验”，满足国家标准QB/T 3826-1999。 | 组 | 1000 |  |
| 4 |  | 更衣柜 | 900*450*1950 | 1、钢材选用一级冷轧钢板，钢板裸厚0.6mm。 2、钢板表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉沫涂料平均喷涂于钢板工件上。 3、喷涂材料选用符合HG/T 2006-2022标准的热固性粉末涂料，硬度≥2H，附着力达≤1级，弯曲试验≤4mm，耐压,强度大,抗冲击不易形；采用静电粉沫喷塑,无有机溶液,无污染； 4、锁具：采用优质锁具，耐腐蚀等级≥7级，满足QB/T 3826-1999标准。 | 组 | 1000 |  |
| 5 |  | 置物柜 | 800*400*890 | 1、基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 2、面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量≤0.124mg/m³，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB 18580-2017、GB/T15102-2017标准。 3、采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：1.5mm；甲醛释放量≤1.5mg/L。满足QB/T 4463-2013;GB 18580-2017标准。表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损。 4、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过50g/L±5g/L的氯化钠溶液（ph值6.5~7.2）连续喷雾240h，耐腐蚀不低于10级的“盐雾试验”，满足国家标准QB/T 3826-1999。 | 组 | 1000 |  |
| 6 |  | 办公桌 | 1500*1500*1200 | - 1、采用优质铝合金屏风框架。 2、基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3、面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量≤0.124mg/m³，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB 18580-2017、GB/T15102-2017标准。 4、采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：2.0mm；满足QB/T 4463-2013；表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损。 5、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过50g/L±5g/L的氯化钠溶液（ph值6.5~7.2）连续喷雾240h，耐腐蚀不低于10级的“盐雾试验”，满足国家标准QB/T 3826-1999。 6、配置：包含键盘抽、活动柜、主机拖。 | 张 | 3000 |  |
| 7 |  | 办公桌 | 1500*750*1200 | - 1、采用优质铝合金屏风框架。 2、基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3、面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量≤0.124mg/m³，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB 18580-2017、GB/T15102-2017标准。 4、采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：2.0mm；满足QB/T 4463-2013；表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损。 5、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过50g/L±5g/L的氯化钠溶液（ph值6.5~7.2）连续喷雾240h，耐腐蚀不低于10级的“盐雾试验”，满足国家标准QB/T 3826-1999。 6、配置：包含键盘抽、活动柜、主机拖。 | 张 | 1700 |  |
| 8 |  | 办公沙发组合（2+1） | 定制 | 1、面材：采用优质牛皮，游离甲醛≤75mg/kg，撕裂力≥140N，气味≤3级，干摩擦色牢度≥4-5级，湿摩擦色牢度≥3-4级，断裂伸长率35～60%；符合QB/T 2709-2005标准，皮面柔软舒适，透气性好，光泽持久。 2、基材：实木框架，材质坚硬钢性强，木材含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理。 3、辅料：优质高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵，符合GB/T10802-2006标准、GB 20286-2006标准，海绵的回弹率≥41%，拉伸强度≥123Kpa，伸长率≥140%，撕裂强度≥3.1N/cm,；燃烧性能-阻燃1级；热释放速率峰值≤224KW/㎡，平均燃烧时间≤10S，平均燃烧高度≤195mm,烟密度等级≤67，产烟毒性等级不低于ZA2。 4、水性漆：满足国家GB/T23999-2009标准，挥发性有机物≤14g/L、游离甲醛≤5mg/kg、苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg，硬度≥3H。 5、弹簧为经淬火处理过的70#合金钢， 保证了沙发经久耐用，不变形的优良品质。 | 个 | 双人：1500 单人：800 |  |
| 单价合计：XX元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：办公家具品类包括但不限于以上，如需清单之外的品类，经供应商报价后，按采购人市场询价的最低价执行，价格不超过本项目的预算金额。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价公司：

- 联系人：

- 联系电话：